# BORGENS KØRESKOLE’S

køreprøve - teknik

Styretøjet:

## Ratslør:	Nyere biler må ikke have ratslør. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse.

Har bilen servostyring så husk at starte motoren.

Servovæske:  Skal stå mellem min. og max. mærket eller kontrollampe skal være slukket.

Ikke alle biler har servovæske da systemet kan være

elektrisk.

Bremser:

Bremsepedalen:

Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund, når der trædes hårdt på pedalen. Og må ikke synke hvis man fortsætter med at træde hårdt.

Kontrol af vacuumforstærker::

Træd 3-4 gange på pedalen, og hold trykket, start motoren, hvis pedalen  synker, er forstærkeren  i orden.

Bremsevæske:	Væskestanden skal stå mellem min. og max. mærket i beholderen og kontrollampen

Ikke er tændt.

Lygter:

Alle lygter skal kunne lyse, samt være hele og rene.

Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

Udpege tilladte og påbudte lygter

Nærlyset må ikke blænde. Bedømmes på, om overkanten af lysgrænsen falder 1 cm. pr. m.

Stoplygterne (bremselygter) ( røde ), skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne.

Blinklys  ( gule ) skal kunne ses i stærkt sollys.

Havariblinket. Skal tænde alle blinklygter samtidig.

Nummerpladebelysning,  skal have hvidt lys, der kan belyse den bagerste nummerplade.

Horn:

Skal have en konstant klar tone.

(Må kun afprøves med et kort tryk)

Motor:

Der må ikke komme unødigt meget røg eller støj fra bilens motor.

Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.

Der skal være påfyldt olie i en mængde, så det kan aflæses mellem min- og max mærket på oliepinden.

Kølervæske skal være påfyldt som 		beskrevet i instruktionsbogen til bilen

Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig

mængde.

Udstødning:

Skal være tæt og sidde ordenligt fast i bøjler og stropper under bilen.

Dæk:

Skal have mindst 1,6 mm mønsterdybde

på alle bilen’s hjul, eventuelt bedømt ved

slidindikator.

Dæk og fælge skal være ubeskadigede.

Støddæmpere:

Sikrer den bedst mulige kontakt til vejen.

Skal være virksomme på alle hjul og falde

til ro med det samme efter kraftig påvirkning.

Motorrum:

Skal gennemgås med din kørelærer.

Du skal  se hvor væskebeholdere er placeret,

Og om der er tegn på udsivende olie.

Motorrummet er ikke ens i bilerne, så det er vigtigt at du gennemgår din skolevogn’s motorrum.

Til din køreprøve skal du  kunne kontrollere/ redegøre for ovennævnte. Loven siger at man som fører skal sikre sig at bilen er i forsvarlig stand, før kørslen begyndes.

Det er derfor vigtigt at du læser dette memo grundigt. Forståelsen kommer når du gennemgår punkterne ved skolevognen sammen med din kørelærer.

Husk !     at medbringe dit pas

(eller kørekort ) til køreprøven.